Инструкция

по транспортировке, хранению и уходу

за межкомнатными дверьми.

1. Межкомнатные двери при транспортировке должны находиться в защитной упаковке, обеспечивающей сохранность товара от атмосферно-погодных воздействий и механических повреждений. При перевозке дверные полотна должны размещаться на ровной чистой горизонтальной поверхности. Выступающие части транспортируемых конструкций должны быть закреплены, а места монтажных соединений защищены от загрязнений.

2. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха 45-70%. Складирование дверных полотен допускается на одном из торцов полотна под углом 15°.Двери должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения.

3. После доставки межкомнатных дверей к покупателю перед установкой изделие необходимо выдержать не менее 3-х дней (в зимнее время до 7-ми дней) в свободном состоянии при комнатной температуре и влажности.

4. Межкомнатные двери эксплуатируются в сухих проветриваемых помещениях при относительной влажности воздуха 40-60%, температуре +18 - +30°С, без резких перепадов этих параметров. Несоблюдение этих требований может привести к порче и преждевременному износу изделия. При сухом воздухе необходимо создать искусственное увлажнение, а при слишком влажном – просушивание и проветривание.В строящемся или ремонтируемом помещении установку межкомнатных дверей следует производить в последнюю очередь, после завершения всех работ. При этом необходимо убедиться в том, что помещение имеет нормальную влажность, а материалы, использованные при ремонте, просохли.

5. Необходимо оберегать поверхность изделия от попадания на нее растворителей (ацетона, бензина и др.), кислот, щелочей; соприкосновения с горячими и мокрыми предметами; механических повреждений – ударов, царапин.

6. Поверхность полотен дверей следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не вызывающих повреждений защитного покрытия.Не допускается применять для чистки и мытья поверхности дверей абразивные материалы, например, песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить защитное покрытие  полотен.

7. При монтаже блоков необходимо учитывать естественное расширение-сжатие полотна с изменением температурно-влажностного режима, необходимо обеспечить зазор не менее 4мм между полотном и коробкой со стороны замка.

8. Не допускается хранение и эксплуатация продукции вблизи открытого огня и нагревательных приборов.

9. В межсезонье (весна, осень) при включении/выключении отопления в помещениях происходит колебание температурно-влажностного режима, что может привести к появлению микротрещин, незначительному изменению размеров филенок и двери в целом, не влияющего на эксплуатационные характеристики изделия, а также возможно отклонение в горизонтальной плоскости не более, чем на 3мм. При установлении постоянного климатического режима в помещении указанные выше изменения становятся обратимыми.

10. Настоящим Продавец уведомляет Покупателя о том, что в связи со спецификой производства межкомнатных дверей и использованием натурального материала в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ 475-78, ТУ и др.), допускаются следующие отклонения товара, не являющиеся браком:

10.1. На стеклах:

- царапины на поверхности стекла до 10мм в нижней части стекла, до 5мм в верхней части, глубиной до 0,02мм, не более 2шт. на одной стороне стекла.

- волосяные царапины, невидимые на расстоянии 0,6м длиной 50мм, не более 2шт. на одной стороне стекла.

- наличие линейных пороков (царапины, ворсинки) длиной до 3мм.

- наличие локальных пороков (закрытые/открытые пузыри, непрозрачные/прозрачные пятна, мусор) размером до 0,5мм не нормируются, размером  от 1 до 3мм в количестве не более 3шт. на одной стороне стекла.

- смещение рисунка до 1мм.

- замины на протяжке длиной до 3мм в количестве 2шт. на одной стороне, потертости на пайке; протяжка, используемая на стеклах, может давать преломление цвета на поверхности (эффект потертости), что не является дефектом.

10.2. На шпоне:

- сросшиеся здоровые светлые сучки диметром до 10мм в количестве 1-2шт. на деталь.

- сросшиеся здоровые, частично сросшиеся темные сучки диаметром до 5мм в количестве 1-2шт. на     деталь.

- глазки светлые одиночные или групповые вразброс.

- разомкнутые трещины, царапины, заделанные шпатлевкой в цвет шпона.

- минеральные включения на шпоне – темные прожилки: одиночные и разбросанные, разные по  длине и ширине.

- мелкие вмятины, царапины, сколы на шпоне, и размером до 5мм каждая, не более 3-х штук на изделии.

- неровные края шпона на фрезеровке размером до 1мм, непрокрашенные лаком.

10.3. Отклонения размеров деталей и их сборочных единиц:

- по плоскостности не должно превышать 2мм на 1м изделия по высоте, ширине и диагонали.

- по перпендикулярности сторон дверного полотна не должно превышать 2мм на 1м.пог.

- зазор между багетом и каркасом, багетом и филенкой не более 0,4мм.

10.4. На покрытиях:

- допускается отклонение по цвету между дверным полотном и багетом, если это вызвано использованием разнородных материалов в дверных полотнах багетной серии.

- допускается отличие по тону, вертикально и горизонтально установленных деталей, проявляющееся в результате разного направления текстуры древесины и преломления света.

-  на полотне рядом с сопрягаемыми деталями (прим: поверхность полотна и багет) допускается тонкая, более светлая полоса (непрокрас) или более темная полоса (отбой).

- допускается отклонение между дверными полотнами и погонажными изделиями.

- разомкнутые трещины, но закрытые ЛКП шириной 0,2-0,5мм и длиной до 30мм в рассредоточенном виде.

- пузыри (в том числе проколы) диаметром до 0,5мм не более 5шт./м2.

- включения (сорность) диаметром 0,5-1,0мм не более 10шт./м2.

- незначительные риски, структурные неровности.