Межкомнатные двери соответствуют требованиям ГОСТ 475, ТО 02.00.000.0000.001.

Штамп ОТК:

Информация о фирме-продавце

Фирма-продавец

Наименование

Адрес:

Модель:.

ПАСПОРТ

Дата поставки:

МП Подпись

Должность

ФИО

на межкомнатные дверные полотна и погонажные изделия производства компании «ДИОдор»

С инструкцией по эксплуатации и уходу за межкомнатными дверями производства ООО «Компания «Диодоо» и условиями гарантии ознакомлен:

/

Информация о фирме-изготовителе:

Фирма-изготовитель  ООО "ДИОдорс".

Адрес , г. Ульяновск,9-й Инженерный проезд д.35.

www.diodoor.ru

ФИО

ФИО

Подпись

К качеству межкомнатных дверей претензий не имею

/

Подпись

Компания «ДИОдор» гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей межкомнатных дверных полотен и погонажных изделий при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации и уходу за межкомнатными дверями производства компании «ДИОдор»

Межкомнатные дверные полотна производства компании «ДИОдор» предназначены для установки в жилых помещениях.

ВНИМАНИЕ! Не допускается возврат или обмен дверных полотен надлежащего качества, выполненных по индивидуальному заказу покупателя, на аналогичный товар других размеров, формы, расцветки или комплектации. Под индивидуальным заказом покупателя понимается заказ на изготовление (поставку) комплекта межкомнатных дверей определенного количества, размера, цветового решения, типа (остекленные, глухие) по выбору покупателя.

- Внешний вид дверного полотна и комплектующих изделий.

  - На межкомнатных дверных полотнах допускаются конструктивные зазоры размером до 0.5мм, технологические отверстия и заглушки; зазоры при прилегании багета на дверных полотнах багетной серии до 0.4мм.

  - В связи с использованием при производстве межкомнатных дверей натурального шпона допускаются:

- различия с образцом в оттенках цвета и текстуры покрытия продукции;

- расхождение естественного рисунка древесины;

- наличие минеральных включений, в т.ч. темные прожилки (одиночные или разбросанные, различные по ширине, длине и глубине);

- ярко выраженный рисунок шпона, сучки, узор древесины;

- различные оттенки горизонтальных и вертикальных волокон шпона;

- различие в тонировке различных комплектующих друг от друга в пределах полутона;

- отклонение от перпендикулярности волокон шпона до 20°;

- структурные не расходящиеся трещины.

  - В процессе изготовления дверных полотен и погонажных изделий допускается использование ремонтных материалов на площади не более 2% от общей площади изделия.

  - Темные включения в шпоне длиной не более 5..7мм дефектом не являются и их количество неограниченно. Данные вкрапления являются следствием естественных свойств натурального дерева.

  - На дверных полотнах моделей допускаются отклонения геометрических размеров по ширине до ±3 мм. На бессвязочных дверных полотнах допускается выступание или углубление стекла до 1 мм.

  - Допускается непрокрас в местах стыковки связок, стоек, горбылей и филенок в дверных полотнах, данная особенность предусмотрена технологией изготовления и дефектом не является.

  - На межкомнатных дверных полотнах и погонажных изделиях допускаются:

- плавные переходы из более светлой в более темную окраску и из более темной в более светлую на выпуклых и вогнутых поверхностях;

- незначительные отклонения цвета покрытия от утвержденных образцов-эталонов, обусловленные различной тональностью шпона;

- отклонение цвета покрытия на полтона между дверными полотнами и комплектующими изделиями;

  - На стеклах дверных полотен допускаются следующие отклонения:

- инородные неразрушающие включения (вкрапления мусора) размером до 2мм не более 2шт;

- пузыри внутренние размером 0,5..2,0мм не более 2шт;

- царапины волосные до 20 мм длиной в видимой зоне полотна*, до 30мм в нижней части стекла;

- смещение рисунка до 1мм;

- мелкие пузыри под фьюзингом и в фьюзинге;

- мелкие пороки, не видимые на расстоянии 0,6м;

Примечание: видимая зона полотна - часть полотна находящаяся на расстоянии вытянутой руки.

  - На поверхности витражных стекол допускаются:

- царапины длиной от Змм до 20 мм, глубиной до 0,02 мм, не более Зшт. на одной стороне стекла.

- наличие рассредоточенных линейных пороков (царапины, ворсинки) длиной до Змм.

- волосные царапины, невидимые с расстояния 0,6 м длиной до 50 мм, не более 5 шт. на одной стороне стекла.

- замины на протяжке длиной до 3 мм в количестве 2 шт. на одной стороне стекла, вмятины на пайке протяжки в местах контактов с наружными стеклами витража.

- потертости на пайке протяжки в местах контактов с наружными стеклами витража.

  - Декоративная протяжка, используемая на стеклах дверных полотен, может давать преломление цвета на поверхности (эффект потертости), что не является дефектом.

  - На шпонированной поверхности погонажных изделий с торцов допускаются сколы шпона, выщербины размером до 10 мм, прошлифовки длиной не более 10 мм и не далее 30мм от торца, т.к. длина погонажных изделий при монтаже позволяет срезать данные отступления.

  - На погонажных изделиях и багетных рамках дверных полотен допускается зубчатое соединение частей шпона.

- Комплектность межкомнатных дверей.

  - Межкомнатные двери не комплектуются замками, ручками и петлями.

  - Межкомнатные дверные полотна защищены от механических повреждений пенопластовыми П - образными профилями по периметру полотна и упакованы в полиэтиленовую пленку.

  - Погонажные изделия в целях защиты от механических повреждений упакованы в полиэтиленовую пленку.

- Требования к транспортировке межкомнатных дверей.

  - При хранении и транспортировке дверных полотен должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

  - Межкомнатные двери допускается перевозить только в крытых транспортных средствах и контейнерах.

  - Зона погрузки межкомнатных дверей в транспортном средстве или контейнере не должна иметь выступающих элементов и должна быть облицована фанерой или другим материалом-заменителем.

  - При отсутствии обшивки фургона или контейнера погрузка допускается при дополнительной упаковке листами гофрокартона за счет организации-перевозчика.

  - На дверные полотна и погонажные изделия не допускается наступать и бросать их при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

  - При погрузке и транспортировке дверных полотен со стеклами серии необходимо соблюдать схему укладки полотен в стопе. В стопе должно находиться не более 25 дверей: в верхней части стопы - дверные полотна со стеклами, в нижней части стопы - глухие. В случае укладки полотен разного типоразмера в один ряд необходимо устанавливать проложку из плитного материала толщиной не менее 10 мм по ширине большего полотна.

- Требования к хранению межкомнатных дверей.

  - Хранение межкомнатных дверей допускается в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха от 30% до 60% и температурой от +5оС до +35оС.

  - При хранении дверные полотна должны быть установлены вертикально с углом наклона не менее 15° и

опорой на деревянные лаги шириной не менее 70 мм, или уложены горизонтально на поддоне с высотой стопы не более 1500 мм, при этом этикетки всех полотен должны быть с одной стороны, имеющей возможность подхода.

  - Категорически запрещается хранить изделия в помещениях, где производится ремонт или строительные работы. Не допускается хранить дверные полотна под прямыми солнечными лучами, т.к. это может вызвать выгорание лакокрасочного покрытия.

- Требования к установке межкомнатных дверей.

  - Перед установкой, в случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течение трех дней выдержать межкомнатные двери в помещении для их акклиматизации.

  - Внешний вид полотен и погонажных изделий должен быть проверен (осмотрен) покупателем при его покупке и до установки (до врезки петель и замков).

  - При обнаружении дефектов производственного характера составляется акт и фото дефектов, которые направляются организации, осуществляющей продажу.

  - Монтаж межкомнатных дверей должен производить квалифицированный специалист.

  - Сохраняйте фабричную упаковку как можно дольше до момента установки.

  - Монтаж межкомнатных дверей должен осуществляться в полностью отделанных помещениях, т.е. с окрашенными стенами, наклеенными обоями и уложенными полами.

  - Если дверь устанавливается в строящемся или ремонтируемом помещении, убедитесь, что все материалы хорошо просохли, и в помещении установилась нормальная (отвечающая требованиям эксплуатации) влажность и температура.

  - Запрещается устанавливать межкомнатные двери вблизи нагревательных или отопительных приборов.

  - Типоразмер межкомнатных дверных полотен шириной 400 мм и 550 мм не является стандартным по ГОСТу и имеет более узкие стойки. Для данного типоразмера необходимо выбирать узкую серию замков и защелок.

- Требования к эксплуатации межкомнатных дверей.

ВНИМАНИЕ! Сохранность межкомнатных дверей и срок их службы зависит не только от качества материала, но и от правильного ухода за дверями при их эксплуатации.

  - Межкомнатные двери относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри помещений, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15°С и не выше +35°С с относительной влажностью от 30% до 60%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению межкомнатных дверей.

  - При установке межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо соблюдать и поддерживать эксплуатационный режим влажности, обеспечивая нормальную вентиляцию и полное проветривание ванной комнаты после её использования по назначению.

  - В процессе эксплуатации возможно изменение оттенка лакокрасочного покрытия межкомнатных дверей под воздействием повседневного ультрафиолетового излучения.

  - Избегайте грубого механического воздействия на дверь, т.к. на ней могут появиться сколы, задиры, потертости, зазоры в соединениях деталей и как следствие ухудшение внешнего вида.

  - Не допускается контакт полотен с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 65°С, что может привести к деформации полотна и повреждению его покрытия.

  - Не допускается эксплуатация межкомнатных дверей ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла.

  - В случае загрязнения дверь можно протереть специальной чистящей салфеткой и средствами для ухода за мебелью из натуральной древесины. Для ухода за межкомнатными дверями используйте только качественные, специально предназначенные для этих целей чистящие и полирующие средства в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Рекомендуется очищать любую часть межкомнатной двери как можно скорее после ее загрязнения во избежание появления стойких пятен и их повреждения.

  - Не допускается воздействие влаги, а также прямого попадания воды в зазоры между деталями, это может привести к повышению влажности древесины и, как следствие, к деформации деталей полотна.

  - Не допускается применять для очистки дверей растворители и пятновыводители, а также абразивные чистящие средства.

  - Не допускается попадание на межкомнатную дверь растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей, одеколона и т.д.).

7. Срок службы межкомнатных дверей.

- Срок службы межкомнатных дверных полотен и погонажных изделий составляет 5 лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

Условия гарантии:

Данным гарантийным талоном фирма-производитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в   купленном Вами изделии и предоставляет гарантию по устранению скрытых производственных дефектов в течение 12 месяцев с момента поставки.

- Фирма-производитель оставляет за собой право отказаться от бесплатного гарантийного ремонта в случае нарушения инструкции по эксплуатации межкомнатных дверей, а также в случаях, указанных в пунктах 2,3 условий гарантии.

- Межкомнатные двери снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если изделие имеет следы постороннего вмешательства, попытки ремонта конечным покупателем;

- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;

- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

- Гарантия не распространяется на следующие дефекты:

- вызванные механическим воздействием;

- вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;

- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

- возникшие в результате неквалифицированного монтажа;

- возникшие в результате нарушения правил транспортировки;

- возникшие в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода.

- При обнаружении дефектов производственного характера необходимо обратиться к фирме-продавцу. Возврат изделия осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность дверного полотна. Без упаковки прием возвратных межкомнатных дверей не производится.